目录

Stm32基本内容	2

STM32M3芯片结构	3

GPIO	6

时钟	12

时钟源：	12

滴答定时器	13

通用定时器TIM	15

定时器中断	17

PWM输出：	18

输入捕获输出比较	19

Stm32基本内容

- 1.1  什么是STM32    我们用的STM32F103ZET6.

- 新的基于ARM内核的32位MCU系列

  - 内核为ARM公司为要求高性能、低成本、低功 耗的嵌入式应用专门设计的Cortex-M内核

  - 标准的ARM架构

- 超前的体系结构

  - 高性能

  - 低电压

  - 低功耗

  - 创新的内核以及外设

- 简单易用/自由/低风险

- 1.2  Cortex内核

- Cortex-M3系列属于ARMv7架构

ARMv7架构定义了三大分工明确的系列：

“A”系列：面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用

“R”系列：针对实时系统；

“M”系列：对微控制器。

- STM32F1属于Cortex-M系列中的Cortex-M3内核，采用ARMv7-M架构。STM32F4属于Cortex-M4系列采用ARMv7-ME架构。 Cortex-A5/A8采用ARMv7-A架构。传统的ARM7系列采用的是ARMv4T架构。

- 2.1 CM3内核优点

- 高性能Cortex-M内核

-采用ARM公司流行的标准内核Cortex-M3

-低动态功耗上实现的高性能

  - 哈佛结构上实现1.25DMIPS/MHZ，功耗只有0.19mv/MHZ

-比ARM7TDMI改进了30%

  - 单周期的乘法和硬件除法

  - 不可分的位操作，实现对RAM，I/O和寄存器的最优访问。

2.最佳的代码密度

Thumb-2指令集以16位指令的密度实现32位指令性能（与ARM7TDMI的

ARM模式比减少了30%-45%的代码量）

3.可预见的运行时间

-中断控制器嵌在内核之中，中断之间的间隔最少可达6个

CPU周期。

-从低功耗模式唤醒只需6个CPU周期

4.改进的调试功能

-串行单步调试和JTAG调试

Stm32优势：

1）极高的性能： 主流的Cortex内核。

2）丰富合理的外设，合理的功耗，合理的价格。

3）强大的软件支持：丰富的软件包。

4）全面丰富的技术文档。

5）芯片型号种类多，覆盖面广。

6）强大的用户基础：最先成功试水CM3芯片的公司，积累

了大批的用户群体，为其领先做铺垫。

STM32M3芯片结构

- 内核：

-32位 高性能ARM Cortex-M3处理器

-时钟：高达72M,实际还可以超屏一点点

-单周期乘法和硬件除法

144引脚  112个IO

大部分IO口都耐5V(模拟通道除外)

-支持调试：SWD和JTAG，SWD只要2根数据线

512K FLASH，64K SRAM

- 时钟，复位和电源管理：

- 2.0~3.6V电源和IO电压

- 上电复位，掉电复位和可编程的电压监控

- 强大的时钟系统

-4~16M的外部高速晶振

-内部8MHz的高速RC振荡器

-内部40KHz低速RC振荡器，看门狗时钟

-内部锁相环（PLL，倍频），一般系统时钟都是外

部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到

-外部低速32.768K的晶振，主要做RTC时钟源

低功耗：睡眠，停止和待机三种低功耗模式

-可用电池为RTC和备份寄存器供电

- AD:

3个12位AD【多达21个外部测量通道】

-转换范围：0~3.6(电源电压）

-内部通道可以用于内部温度测量

-内置参考电压

2个12位DA

- DMA:

12个DMA通道（7+5=12; 7通道DMA1,5通道DMA2)

支持外设：定时器，ADC,DAC，SDIO,I2S,SPI,I2C,和USART

- 定时器：多达11个定时器

-4个通用定时器

-2个基本定时器

-2个高级定时器

-1个系统定时器

-2个看门狗定时器

- 通信接口：多达13个通信接口

-2个I2C接口

-5个串口

-3个SPI接口

-1个CAN2.0

-1个USB FS

-1个SDIO

GPIO

一共有7组IO口A-G   每组IO口有16个IO    一共16X7=112个IO

（1）GPIO_Mode_AIN 模拟输入

（2）GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入

（3）GPIO_Mode_IPD 下拉输入

（4）GPIO_Mode_IPU 上拉输入

（5）GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 只可以输出强低电平，高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)

（6）GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出   			可以输出强高低电平，连接数字器件

（7）GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出

（8）GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出

每组GPIO端口的寄存器包括：

两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL ，GPIOx_CRH) ，

STM32每个端口有16个IO口。所以要分2个寄存器来操作。这2个寄存器用来选择对应的IO口，IO0—7使用低，					8-15使用高。

两个32位数据寄存器 (GPIOx_IDR和GPIOx_ODR)，

一个32位置位/ 复位寄存器(GPIOx_BSRR)，

一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR)，

一个32位锁定寄存器(GPIOx_LCKR)。

每个I/O端口位可以自由编程，然而I/O端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问)

寄存器左高右低 FF0FFFFF = 1111 1111 0000 1111 1111 1111 1111 1111 四位四位换

端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)

端口配置高寄存器(GPIOx_CRH)

端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR)

端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR)

端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)

LED 例程：（上拉就是接电阻接高电平,下拉就是接个电阻接低电平;）

- PGIO输出

io=0 灯就亮

BEEP=0 关闭蜂鸣器

- GPIO  输入

PA0为下拉电阻接vcc ，PE34为上拉电阻接VCC ，在板子内部。

时钟

时钟源：

STM32 有5个时钟源:HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。（图中蓝色部分）

①、HSI是高速内部时钟，RC振荡器，频率为8MHz，精度不高。
　　 ②、HSE是高速外部时钟，可接石英/陶瓷谐振器，或者接外部时

钟源，频率范围为4MHz~16MHz。
　　 ③、LSI是低速内部时钟，RC振荡器，频率为40kHz，提供低功耗时钟。WDG
　　 ④、LSE是低速外部时钟，接频率为32.768kHz的石英晶体。RTC
　　 ⑤、PLL为锁相环倍频输出，其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。

倍频可选择为2~16倍，但是其输出频率最大不得超过72MHz。
2. 系统时钟SYSCLK可来源于三个时钟源：
        ①、HSI振荡器时钟

②、HSE振荡器时钟

③、PLL时钟

3.STM32可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上，可以选择为PLL

输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。

4.任何一个外设在使用之前，必须首先使能其相应的时钟。

- 几个重要的时钟：

  - SYSCLK(系统时钟) :

  - AHB总线时钟

  - APB1总线时钟(低速): 速度最高36MHz

  - APB2总线时钟(高速): 速度最高72MHz

  - PLL时钟

系统时钟初始化函数：

使用SystemInit 设置

滴答定时器

Systick定时器常用来做延时：一个24 位的倒计数定时器，计到0 时，将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除，就永不停息，即使在睡眠模式下也能工作。

CTRL             SysTick 控制和状态寄存器  LOAD

SysTick 自动重装载除值寄存器 
VAL                SysTick 当前值寄存器  CALIB

SysTick 校准值寄存器

通用定时器TIM

STM3 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能特点包括：

- 位于低速的APB1总线上(APB1)

- 16 位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式，自动装载计数器（TIMx_CNT）。

- 16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC)，计数器时钟频率的分频系数 为 1～65535 之间的任意数值。

- 4 个独立通道（TIMx_CH1~4），这些通道可以用来作为：

  - 输入捕获

  - 输出比较

  - PWM 生成(边缘或中间对齐模式)

  - 单脉冲模式输出

- 可使用外部信号（TIMx_ETR）控制定时器和定时器互连（可以用 1 个定时器控制另外一个定时器）的同步电路。

通用定时器工作过程：

定时器中断

PWM输出：

输入捕获输出比较